Назначение и область применения

Ионатор серебра предназначен для обеззараживания воды питьевого и хозяйственного назначения путем электрохимического растворения серебряных пластин в воде. В народе такая вода получила название "серебряная". Получаемые таким образом растворы ионного серебра обладают бактерицидным действием и в зависимости от концентрации могут быть использованы в таких областях как:

Обеззараживания воды для питьевых нужд в местах отсутствия централизованного водоснабжения. Концентрация 0,025...0,05 мг/л.

Приготовление дезинфицирующих растворов для мытья посуды, обеззараживания помещений и т.п. Концентрация 0,2 мг/л.

Обеззараживание воды для принятия ванн. Используется как альтернатива хлорированию. Не обладает запахом и раздражающим действием на кожу. В качестве основы рекомендуется использовать дехлорированную воду. Концентрация 0,2 мг/л.

Приготовление препаратов на основе ионного серебра медицинского назначения. Концентрация от 1 до 50 мг/л строго по назначению лечащего врача.

Технические характеристики:

Напряжение питания, В

- 220 (50 Гц)

Потребляемая мощность, Вт

- не более 3 Производительность по серебру, миллиграмм в минуту

- 0,1

Режим работы

- продолжительный

Масса серебряных пластин, грамм

- не менее 1

Степень чистоты серебряных пластин, %

- не менее 999,9

Ресурс сменной электродной группы *, литров

- не менее 15000

Температура окружающей среды, оС

- плюс (5...40)

Относительная влажность, %

- до 97

Масса ионатора серебра с электродной группой, грамм

-  не более 100

*при концентрации ионов серебра 0,05 мг/л

Комплектность:

1. Блок обеззараживания          1 шт

2. Сменная серебряная электродная группа                  1 шт

3. Паспорт и инструкция по эксплуатации                             1 шт

4. Кейс для хранения и переноски

1 шт

# Порядок работы

# *Подготовьте место, которое должно быть защищено от яркого света, особенно от дневного света и света люминисцентных ламп.

*Подготовьте устройство, отсчитывающее время, в качестве которого можно использовать бытовой таймер, будильник, часы,  мобильный телефон, компьютер, электронную записную книжку.

*Снимите защитный колпачок и протрите рабочие поверхности электродов смоченным в воде тампоном (фильтровальная бумага, салфетка, марля, вата).

*Налейте в подходящую емкость требуемый вам объем воды (см. "Требования к качеству воды и хранению препаратов").

Определите по приведенной на блоке обеззараживания  таблице время обработки воды (сокращения: с – секунды, м – минуты, ч – часы). Смотри также «Примечание».

*Включите блок обеззараживания в сеть, опустите в воду электродную группу и засеките время. Для удобства крепления электродная группа снабжена фиксирующим устройством, позволяющим также изменять глубину погружения серебряной электродной группы.

*Убедитесь, что индикаторный светодиод перестал мигать и светится. Если светодиод продолжает мигать или кратковременно мигает  в процессе обработки воды, то отключите ионатор серебра от сети и обратитесь к разделу "Причины срабатывания системы контроля".

*По истечении требуемого времени быстро и аккуратно извлеките электродную группу из воды и отключите ионатор серебра от сети.

*Обязательно протрите начисто и насухо тампоном рабочие поверхности электродной

группы и тщательно перемешайте обработанную воду.

*Наденьте на электродную группу защитный колпачок.

Примечание:

## Как пользоваться таблицей

В таблице, расположенной на внутренней стороне блока обеззараживания воды, приведены значения времени обработки (обеззараживания) воды в зависимости от обрабатываемого объема и требуемой концентрации. Приведены 5 значений объема обрабатываемой воды (0,1 0,2 0,5 1,0 3,0 литра) и 3 значения концентрации ионов серебра (0,025 мг/л – концентрация для обеззараживания питьевой воды, 0,2 мг/л – концентрация для приготовления дезинфицирующих растворов и 20,0 мг/л – концентрация для приготовления растворов медицинского назначения).  По известным объему воды и концентрации по таблице находится требуемое время обработки воды.

Увеличение времени обработки воды в N раз увеличивает концентрацию также в N раз.

Время обработки, в зависимости от концентрации и объема может составлять несколько секунд «с», минут «м» или часов «ч».

Приготовление воды для принятия ванн

Поскольку ионатор серебра, во избежание поражения электрическим током, нельзя использовать в ванной комнате, то следует применять метод разбавления, который заключается в следующем: в отдельной емкости (например, 1 литр) приготавливается высококонцентрированный раствор ионного серебра 40 мг/л, который затем растворяется в ванной. Если емкость ванной составляет 200 литров, то концентрация 40 мг/л разбавляется до требуемой 40/200 = 0,2 мг/л.

Требования к качеству воды и хранению препаратов

Исходная вода для обеззараживания должна быть

1.Очищенная негазированная неминерализованная питьевая вода расфасованная в пластиковые емкости.

2. Доочищенная с помощью фильтра от хлора и железа, водопроводная вода.

3.  Водопроводная вода.

Срок хранения обработанной воды составляет не более 6 месяцев (концентрация 0,05 мг/л) и не более 2-х недель (концентрация более 1 мг/л) при условии хранения охлажденными

(5-10 оС).

Внимание!  Препараты концентрацией более 1 мг/л  не переносят воздействия любого света.

# Меры безопасности при работе с ионатором

Запрещается эксплуатировать вскрытый ионатор.

Запрещается эксплуатация и хранение ионатора вблизи нагревательных приборов и открытого огня.

Во избежание риска электрического удара не используйте ионатор серебра в ванной комнате и других влажных помещениях.

Не допускайте попадания влаги на корпус и внутрь ионатора серебра.

Оберегайте ионатор и электродную группу от ударов.

Причины срабатывания системы контроля

При мигании индикаторного светодиода во время обработки воды следует убедиться что:

*нет видимых загрязнений на поверхностях серебряных пластин. В противном случае  отключить ионатор от питающей сети и протереть поверхности пластин смоченным в воде тампоном.

*снят защитный колпачок электродной группы. Если нет, то снять колпачок.

*химический состав воды исходной воды  соответствует требуемому. В противном случае следует ознакомиться с разделом «Требования к качеству воды и хранению препаратов». Ионатор не предназначен для обеззараживания дистиллированной воды, а загрязненную воду следует предварительно профильтровать.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации блока обеззараживания 18 месяцев со дня продажи. Срок эксплуатации сменной серебряной электродной группы зависит от степени ее использования, но не более 5 лет. Электродная группа с выработанным ресурсом неисправной не считается и бесплатной замене не подлежит. При отсутствии в паспорте отметки о дате продажи срок исчисляется со дня изготовления.

Изготовитель

Центр силовой электроники Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения,

197110.Санкт-Петербург,

Искровский пр., д.1/13, оф.33.

т. 8 (911) 228 16 27 факс: (812) 587 35 55

http: www.awt.spb.su,

Почта: 5873555@mail.ru

Свидетельство о приемке

Ионатор серебра №                соответствует образцу-эталону и признан годным к эксплуатации

| Дата выпуска |  | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата продажи |  | Подпись |  |

ИОНАТОР СЕРЕБРА БЫТОВОЙ

АКВАТАЙМ-С-0,1

Паспорт и инструкция по эксплуатации

Особенности:

* Питание от сети 220 В

* Сменная серебряная электродная группа

* Автоматическая смена полярности тока

* Система контроля режима обработки воды

* До 15000 литров обеззараженной питьевой воды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 78.01.03.369.П.003317.05.02 от 23.05.2002 г